아이디어 1번 — 정밀 레시피 수축 알고리즘

방법A(몬테카를로+대리모델) vs 방법B(2차 PRIM) 전체 방법론 및 비교검증

# 1. 배경 및 목적

원논문(IEEM 2026)의 K* 선정 절차는 효과적 클러스터들의 통합박스(여러 subregion box의 합집합)를 최종 운전영역으로 제시한다. 그러나 이 통합박스는 내부에 여러 개의 개별 박스가 느슨하게 뭉쳐있는 형태라, 실제로는 내부 파편화(sparse, 비어있는 하위영역)가 존재할 수 있다. 아이디어 1번은 이 통합박스를 '더 정밀하게 다듬는(수축시키는)' 후처리 알고리즘을 제안한다.

이 수축 알고리즘을 구현하는 방법으로 두 가지가 개발되었다: (A) 몬테카를로 가상포인트와 대리모델(예측모델)을 활용하는 방식, (B) 예측모델 없이 통합박스 안의 실측 데이터만으로 PRIM을 한 번 더 수행하는 방식. 프로젝트 초기에는 (A)로 개발을 시작했으나, 예측 불확실성 문제로 최종적으로 (B)를 채택했다. 본 문서는 두 방법론의 전체 절차를 상세히 기술하고, 두 방법을 동일 조건에서 직접 비교검증한 결과를 정리한다.

# 2. 공통 전처리 단계 (방법A·B 모두 동일)

두 방법 모두 아래 절차를 통해 얻은 '단일 최적 (N_Memb*, K*)의 최대(1등) 효과적 클러스터'에서 출발한다. 이 단계까지는 원논문의 절차를 그대로 따른다.

1. 데이터 분할: 전체 데이터를 training(70%) / confirmation(30%)으로 분할한다. confirmation은 최종 채점에만 사용하고, 이전의 어떤 단계에서도 열람하지 않는다.

2. MRS-PRIM 박스 생성: training 데이터만으로 stochastic PRIM(peeling ratio α=0.05, min_support=100)을 반복 수행해 박스(subregion) 집합을 만든다. 매 시행마다 변수 부분집합(S개)을 무작위로 골라, 하위 α% 또는 상위 α%를 제거했을 때 desirability 평균이 더 좋아지는 방향으로 peeling한다(두 방향 모두 시험 후 더 나은 쪽 채택).

3. 클러스터링: 박스들 사이의 경험적 Jaccard 유사도(교집합/합집합)를 계산해 average-linkage 계층적 클러스터링을 수행한다.

4. N_Memb x K 완전 격자탐색: 원논문 식(12)에 따라, 각 N_Memb(5~10)마다 rho_eff >= rho_Limit(0.6) 제약 하에서 ECC(효과적 클러스터의 평균 조밀도)를 최대화하는 K를 찾고, 그 중 ECC가 가장 높은 (N_Memb*, K*) 조합을 최종 채택한다.

5. 1등 클러스터 선정: (N_Memb*, K*)에서 나온 효과적 클러스터들 중 멤버(박스) 수가 가장 많은 것을 대표로 선택하고, 그 멤버 박스들이 커버하는 관측치 전체의 최소~최대 범위로 '통합박스(lo0, hi0)'를 구성한다.

# 3. 방법A — 몬테카를로 + 대리모델 기반 수축

## 3.1 개념

통합박스의 경계면 부근에 가상의 점(포인트)들을 무작위로 뿌리고, 그 점들이 원래 있던 개별 멤버 박스들과 얼마나 겹치는지(중첩 밀도)를 측정해 '가장 비어있는(밀도가 낮은) 경계'부터 순차적으로 깎아 들어가는 방식이다. 원문의 '경계면 주변에 위치한 가상 포인트들의 중첩 밀도를 확인한다'는 서술을 문자 그대로 구현한 것이다.

## 3.2 준비 단계

- 대리모델(surrogate model) 학습: training 데이터 전체(X_train, y_train)로 RandomForestRegressor를 학습시켜, 임의의 좌표에서의 강도(압축강도 등)를 예측할 수 있게 한다.

- ΔD 평가용 가상포인트 사전 생성(최종 개선판): 통합박스(lo0, hi0) 전체 범위에서 10,000개의 가상포인트를 최초 1회만 균등 무작위 추출하고, 그 좌표들에 대한 대리모델 예측(desirability 환산값)도 이때 단 1회만 계산해 캐시해 둔다. 이후 반복에서는 이 캐시된 포인트·예측값 중 '지금 박스 안에 남아있는 것'만 걸러 재사용한다(박스는 단조 수축하므로 최초 포인트 집합이 항상 상위집합이다). 이는 초기 구현(매 반복마다 10,000개를 새로 추출·예측)의 계산 비효율과, 매번 다른 무작위 표본으로 인한 ΔD 값의 불필요한 흔들림(노이즈)을 동시에 해소하기 위한 개선이다.

## 3.3 반복 수축 절차

아래 절차를 최대 300회(MAX_ITER) 반복하며, 매 반복마다 다음을 수행한다.

[단계 1] 어디를 깎을지 결정 — 경계면 탐색

현재 박스의 8개 변수 × 2방향(최소값측/최대값측) = 16개의 후보 경계면 각각에 대해 다음을 수행한다.

- 해당 경계 근처(전체 구간폭의 10%를 밴드로 설정)에 가상포인트 2,000개를 무작위로 뿌린다.

- 이 포인트들이 원래 멤버 박스들 중 하나에라도 '모든 차원에서 동시에' 속하는지(=다차원 중첩)를 판정하고, 그 비율(중첩 밀도, 0~1)을 계산한다.

- 16개 후보 중 중첩 밀도가 가장 낮은(=가장 비어있는) 경계면을 최종 선택한다.

[단계 2] 실제로 깎기

선택된 경계를 전체 폭의 5%(δ)만큼 안쪽으로 슬라이딩한다.

[단계 3] 품질 재평가 — ΔD 계산

캐시된 가상포인트·예측값 중 새 박스 안에 남은 것만 필터링해, 그 예측 desirability들의 하위 5%(α_Q) 지점과 원래 desirability(D_orig, 최대 클러스터의 실측 dbar 평균)의 차이를 ΔD로 계산한다. 필터링 후 남은 포인트가 20개 미만이면 표본 부족으로 판단해 그 반복은 무효(ΔD=∞) 처리한다.

ΔD(K) = D_orig − Percentile_5%( d_func( f_surrogate(pts_필터링) ) )

## 3.4 종료 조건 (최종 개선판)

아래 두 조건 중 하나라도 만족하면 반복을 멈춘다.

| 조건 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ΔD ≤ EPS(0.05) | 가장 나쁜 5% 지점도 원래 대비 품질손실이 미미함 | desirability 기준 정지 |
| 남은 관측치 수 ≤ n_min | training 관측치가 원래 통합박스의 N_MIN_RATIO(40%) 이하로 줄어듦 | 표본 안정성 기준 정지 (신규) |

초기 구현에서는 '남은 관측치 수' 대신 '부피(V)가 원래의 20% 이하로 줄어드는지'를 기준으로 삼았다. 그러나 검증 과정에서 부피는 공간의 기하학적 크기만 측정할 뿐 그 안에 실제 관측치가 얼마나 있는지는 전혀 반영하지 못한다는 문제가 확인되었다(부피 기준 정지 시 confirmation 표본이 3~9개까지 급감하는 사례가 다수 발생). 이에 방법B(2차 PRIM)의 min_support 철학과 동일하게, '실제 관측치 비율'을 정지 기준으로 사용하도록 개선했다.

# 4. 방법B — 2차 PRIM (완전 실측 기반, 최종 채택안)

## 4.1 개념

예측모델이나 가상포인트 없이, 통합박스(lo0, hi0) 안에 실제로 존재하는 training 관측치만을 사용해 PRIM peeling을 한 번 더(2차) 수행하는 방식이다. 1차 PRIM(공통 전처리 2단계)이 전체 데이터에서 박스 후보들을 stochastic하게 생성하는 것이었다면, 2차 PRIM은 이미 확정된 하나의 통합박스 내부에서, 그 안의 실측 데이터만으로 deterministic하게 한 번 더 좁혀 들어가는 절차다.

## 4.2 준비 단계

- 통합박스(lo0, hi0) 안에 실제로 위치한 training 관측치들만 추출한다(X_sub, D_sub).

- 표본 하한(min_support2)을 계산한다: max(20, 통합박스 안 관측치 수 × RATIO2). RATIO2=0.4는 콘크리트 데이터에서 0.1~0.9 사이를 스윕해 confirmation 성능이 최고였던 값으로 사전 확정되었다(idea1_ratio2_sweep.py).

## 4.3 반복 수축 절차 (원 논문 PRIM peeling과 동일 원리)

[단계 1] 어디를 깎을지 — 8개 변수 × 2방향을 동시에 전부 시험

현재 남은 관측치(X_sub)에서, 8개 변수 각각에 대해 하위 5%(α) 분위수와 상위 95% 분위수를 계산한다. '하위 5% 미만을 버렸을 때'와 '상위 5% 초과를 버렸을 때', 남은 관측치들의 desirability 평균이 각각 얼마나 되는지 총 16가지 후보를 모두 계산한다(이는 원논문의 기본 PRIM 알고리즘과 동일한 방식으로, 매 스텝마다 상/하위 양방향을 항상 함께 고려하는 것이 PRIM의 표준 동작이다).

[단계 2] 실제로 깎기

desirability 평균이 가장 높아지는 변수·방향 조합 하나를 선택해 그 경계를 갱신한다. 단, 갱신 후 남은 관측치 수가 min_support2 미만이 되는 후보는 애초에 1단계에서 제외된다.

[단계 3] 최고 기록 갱신

매 반복마다, 그 시점의 desirability 평균이 지금까지의 최고 기록보다 높으면 그 순간의 (lo, hi)를 최고 기록으로 갱신해 저장한다.

## 4.4 종료 조건

단 하나의 조건만 사용한다.

남은 관측치 수 × (1 − α) 가 min_support2 미만이면 정지

부피, ΔD, 대리모델 예측 등 어떤 별도 지표도 사용하지 않으며, 오직 '실측 표본 수가 미리 정한 하한 밑으로 떨어지는가' 하나로만 정지를 판단한다. 이 단순함이 방법B의 핵심 특징이다.

# 5. 방법A vs 방법B 핵심 차이 요약

| 구분 | 방법A (몬테카를로+대리모델) | 방법B (2차 PRIM, 최종채택) |
| --- | --- | --- |
| 깎을 곳 판단 근거 | 가상포인트-멤버박스 중첩 밀도 | 실측 관측치의 desirability quantile |
| 예측모델 필요 여부 | 필요 (RandomForestRegressor) | 불필요 (완전 실측) |
| 한 번에 깎는 양 | 고정 5%씩 슬라이딩 | 분위수(5%/95%) 경계까지 한 번에 |
| 정지 조건 (최종판) | ΔD 또는 관측치 비율(40%) | 관측치 비율(40%, RATIO2) 단일 기준 |
| 계산 비용 | 높음 (반복마다 중첩밀도 16회 계산) | 낮음 (원 PRIM과 동일 수준) |
| 재현성 | 무작위 요소 존재 (가상포인트 추출) | 완전 재현 가능 (deterministic) |

# 6. 비교검증 결과

두 방법을 동일한 통합박스(동일 시드로 생성된 1등 클러스터)에서 출발시켜, 10개의 서로 다른 랜덤 training/confirmation 분할로 반복 비교했다. 정지 조건을 동일한 철학(관측치 비율 40%)으로 통제한 최종판 기준 결과는 다음과 같다.

## 6.1 정지 조건 개선 전 (부피 기준) — 예비 검증

4개 시드 예비 검증에서 방법A는 3/4 케이스가 '부피 하한' 도달로 정지했으며, 이때 confirmation 표본 수가 3~9개까지 급감했다. 이는 desirability 수치가 극소 표본의 우연에 의한 것일 위험을 시사했다.

## 6.2 정지 조건 개선 후 (관측치 비율 40% 기준) — 10회 반복검증

| 지표 | 방법A | 방법B |
| --- | --- | --- |
| 평균 개선폭 (수축 전 대비) | +0.0771 | +0.0355 |
| 표준편차 | 0.0340 | 0.0288 |
| 방법A 대비 방법B 승리 횟수 | — | 0/10 |
| confirmation 표본 수(n) 범위 | 9 ~ 24개 | 12 ~ 51개 |
| 정지 사유 | 10/10 모두 '관측치 하한 도달' | (해당 없음, 동일 기준 사용) |

방법A가 개선폭 기준으로는 10/10 전승을 기록했으나, confirmation 표본 수는 방법B가 일관되게 더 크다. 10개 시드 전부에서 방법A는 'ΔD 기준'이 아닌 '관측치 비율 하한'으로 정지했다 — 즉 desirability가 충분히 안정되어서가 아니라, 표본 보호 장치가 먼저 작동해 멈춘 것이다.

# 7. 종합 결론 및 해석

- 성능 수치(D_conf 개선폭)만 보면 방법A가 방법B를 일관되게 앞선다. 이는 '어디를 깎을지'를 결정하는 방식(가상포인트 중첩밀도)이 desirability quantile 방식보다 더 정교하게 유리한 방향을 찾아낼 가능성을 시사한다.

- 그러나 confirmation 표본 수는 방법B가 항상 더 크며, 이는 결과의 통계적 신뢰도 측면에서 방법B가 우위에 있음을 의미한다. 표본이 적을수록 D_conf 수치 자체의 불확실성이 커진다.

- 결과적으로 '수치상 최고 성능'과 '실무적으로 신뢰할 수 있는 검증된 범위' 사이에 트레이드오프가 존재한다. 프로젝트가 초기에 방법B(완전 실측 기반)를 최종안으로 채택한 판단은, 예측모델의 불확실성을 배제하고 항상 충분한 실측 근거를 확보한다는 관점에서 여전히 타당하다.

- 다만 이번 비교검증을 통해, 정지 조건을 동일하게 통제했을 때 방법A의 '경계 탐색' 방식 자체가 갖는 잠재력이 확인되었다. 향후 방법A의 '경계 탐색(가상포인트 중첩밀도)'과 방법B의 '완전 실측 기반 정지 조건'을 결합하는 하이브리드 방식을 검토해볼 가치가 있다.

# 8. 향후 검토 사항

- N_MIN_RATIO(방법A)를 0.4 외의 값(0.2~0.6)으로 스윕해 표본 수와 성능의 트레이드오프 곡선을 확인.

- EPS(ΔD 정지 기준, 현재 0.05)를 완화해 'ΔD 기준으로 정지하는' 사례가 실제로 발생하는지 확인.

- 방법A의 '경계 탐색 로직'을 방법B의 파이프라인에 이식한 하이브리드 버전 구현 및 검증.