A Granularity-Based Heuristic for Identifying Effective Clusters of Operating Conditions from Operational Data via Hierarchical Clustering

후속 연구 아이디어안

1. 클러스터 내부 입력변수 범위 확정

문제 상황

기존 논문 방법론으로 여러 개의 클러스터를 확정시킨 후, 공정에서는 입력 변수를 클러스터의 특정 값으로 확정지어야 한다. 하지만, 유효 클러스터 내부는 여전히 다수의 subregion들로 구성되어 운전 조건 세팅의 모호함을 유발한다.

따라서 본 연구에서는 클러스터의 정보 유실을 최소화하면서도, 파편화 되어있는 클러스터의 subregion 경계들을 단일 최적 구간으로 통폐합하고 정밀하게 깎아내는 ‘정밀 레시피 수축 알고리즘’을 개발하여 연구의 실무적 완결성을 달성하고자 한다.

방법론

[1단계] 복잡성 해소를 위한 통합 경계 설정

클러스터 내에 존재하는 M개의 파편화된 subregion들을 모두 아우르는 가상의 가장 큰 단일 초직면체를 생성한다. 구체적인 수학적 접근은 다음과 같다.

Bglobald=mini=1…Mminid,maxi=1…Mmaxid

각 입력 변수 d에 대하여 포함된 모든 박스의 최소값 중 최솟값, 최대값 중 최댓값을 추출하여 하나의 연속된 구간을 정의하도록 한다.

이를 통해 엔지니어가 직관적으로 인지할 수 있는 하나의 매끄러운 단일 후보가 도출된다.

[2단계] 빈 공간 편입에 따른 품질 리스크 평가

1단계의 통합 구간을 그대로 적용할 경우, 기존의 클러스터에 포함되지 않는 공백 영역까지 구간에 포함되는 문제가 발생한다.

이에 따른 선호도 손실을 공정 엔지니어에게 제시하기 위해 새로운 통합 단일 후보의 성능 지표를 정량화 할 필요가 있다. 자세한 수식은 다음과 같다.

ΔD=Dorig-QuantileαDpred

기존 클러스터에서의 각 subregion 당 선호도 점수의 평균을 계산한다. 이후 클러스터에 해당하는 subregion의 선호도 점수를 바탕으로 클러스터의 평균을 계산한다.

이후, 새로운 통합 단일 후보에서 몬테카를로 샘플링을 통해 가상 공정 포인트들을 생성하고, 해당 포인트에서의 반응 변수 값을 확인하여 선호도 점수로 환산한다. 이 포인트들 중 하위 α%의 선호도 값을 계산하여 이 둘을 계산한다.

이에 추가로 V변수를 추가한다. 해당 변수는 각 입력 변수의 범위에 따른 하이퍼볼륨으로써 입력 변수들의 폭을 서로 곱해주어 계산한다.

[3단계] 밀도 기반 정밀 수축 알고리즘

2단계에서 정량화된 선호도 손실 리스크를 최소화하기 위해 1단계에서 형성된 통합 구간의 외곽 경계면을 안쪽으로 점진적으로 수축시키는 단계이다.

1. 경계 탐색
현재 통합 박스의 각 변수별 외곽 경계면 주변에 위치한 가상 포인트들의 중첩 밀도를 확인한다.

2. 최적 방향 수축
평균 중첩 밀도가 0에 가까운 경계를 안쪽으로 사전에 정해놓은 δ%만큼 슬라이딩하여 축소시킨다.

3. 선호도 재평가
박스 내부에 살아남은 가상 포인트들만을 대상으로 다시 ΔD와 V를 재계산한다.

4. 알고리즘 종료
품질이나 하이퍼볼륨이 특정 threshold로 떨어질 때 탐색을 종료한다. 수식은 다음과 같다.
ΔD≤ϵ

Vcurrent≤Vmin

2. 효과적 클러스터의 desirability 가중 우선순위화

문제 상황

본 논문은 두 박스가 공유하는 관측치 기반의 Jaccard 유사도를 사용한다. 이는 기하학적 유사도의 한계점을 보완하며 관측치의 겹침을 보려고 하는 합리적 선택이다.

그러나 이 Jaccard 유사도의 미묘한 취약점이 존재한다. 가령, 관측치가 1000개인 박스 A 안에 관측치가 50개인 박스 B가 완벽히 포함되는 관계라면, 둘의 거리는 굉장히 가깝지만 Jaccard의 계산에 따르면 1-(50/1000) = 19/20로 둘의 거리가 굉장히 먼 것으로 측정된다.

방법론

Overlap coefficient: (겹침 ÷ 작은 쪽 크기)는 포함을 1.0으로 잘 잡지만, 작은 박스가 큰 박스에 아주 조금만 걸쳐도 무조건 1.0을 줘서 큰 박스가 잡탕 클러스터를 형성하는 정반대 약점이 있다.

Dice 계수: Jaccard와 overlap의 중간이지만, 포함 관계를 완전히 살리지는 못하는 고정된절충점이다.

제안

Tversky 지수를 도입한다. 수식은 다음과 같다.

SSm,Sm'=Sm∩Sm'Sm∩Sm'+αAsmall+β|Blarge|

해당 지수를 채택한 이유는 “큰 박스에만 있는 것”의 가중치를 낮게 잡을 수 있기 때문이다. 가중치를 조절하면 Jaccard와 overlap 값 사이의 원하는 지점에 맞출 수 있다.

그러나, 2가지의 실무적 문제를 해결해야 하는데

첫째, 어느 박스가 큰지는 쌍마다 다르다. 그렇기 때문에 각 박스 간의 거리를 판별할 때마다 작은 박스/큰 박스를 판별하고 큰 박스에만 있는 것에 낮은 가중치를 적용하여 올바른 방향으로 계산되게끔 한다.

둘째, d(A,B) = d(B,A)를 만족해야 하는데, 본 문제는 min/max를 판별함으로써 자동적으로 해결되는 문제이다.

3. 박스 신뢰도를 반영한 가중 클러스터링

문제 상황

원 논문에서는 stochastic PRIM으로 생성한 M개의 subregion을 클러스터링할 때, 모든 박스를 동등하게 취급한다. 그러나 각 박스는 desirability와 support의 차이가 각각 존재한다. Desirability와 support는 모두 높을수록 우수한 영역이며 robust하다.

즉, 믿을 만한 박스와 그렇지 않은 박스가 섞여 있는데도, 클러스터를 형성할 때 모두 같은 영향력을 갖는다. 이는 좋은 영역을 찾는다는 원 논문의 목적에 공백을 만드는 허점이라고 할 수 있다.

방법론

각 박스에 신뢰도 가중치를 부여하고 이를 박스 간 거리 계산에 반영한다. 신뢰도가 높은 박스는 클러스터 형성에 더 큰 영향력을 갖고, 신뢰도가 낮은 박스는 영향력이 줄어든다. 이를 통해 원 논문의 방법론을 보완한다.

신뢰도의 정의

신뢰도는 desirability와 support를 결합하여 정의한다. 둘중 하나만 신뢰도로 정의하게되면 특정 박스의 과대평가 문제가 발생한다.

수식들은 다음과 같다.

wm=Dm×Sm

(Dm = 정규화한 desirability, Sm= 정규화한 support. 곱의 제곱근이라 둘 다 높아야 신뢰도가 높음.)

d가중m,m'=dm,m'wm×w'm

신뢰도에 대한 가중치를 분모에 넣음으로써 신뢰도가 높으면 거리가 더 짧아지도록, 신뢰도가 낮으면 거리가 더 길어지도록 설정함.

이를 통해 가중치를 적용한 거리를 바탕으로 덴드로그램을 구성하면 클러스터 결과가 더 견고해질 것으로 예상됨.