아이디어 4: 합성 데이터 기반 정답 복원 검증 — 진행 보고서

1. 목적

다중 high-performing region의 개수(G)와 위치를 미리 알고 있는 합성(synthetic) 콘크리트 데이터를 만들어, 원 논문의 4단계 파이프라인(MRS-PRIM 박스 생성 → 경험적 Jaccard → average-linkage 클러스터링 → N_Memb × K 완전탐색으로 K* 확정)이 그 정답을 실제로 복원해내는지 정량적으로 검증한다.

2. 1~2차 버전과 한계

- 1차 (synth_data_gen.py / synth_validation.py): 콘크리트 실제 변수 범위 안에서 X를 독립 균등분포로 생성, D(desirability)는 임의로 심은 G개의 가우시안 봉우리 + 노이즈로 계산.
가우시안 봉우리 식은 다음과 같다.
Dx=baseline+g=1GAgexp(-x-cg22σg2)+noise

- 2차 (synth_validation_second.py): Gaussian copula(Spearman 순위상관)로 실제 변수 간 상관구조를, quantile mapping으로 각 변수의 실제 경험적 분포를 보존하도록 개선.

실제 concrete_dataset.csv(1030행)를 직접 분석해보니, 2차 버전도 놓치는 구조적 특징이 세 가지 확인되었다.

1. 극심한 zero-inflation: Slag 45.7%, FlyAsh 55.0%, Superplast 36.8%가 정확히 0이며, 이 셋이 "함께 0이 되는" 조합이 배합 "레시피 계열"별로 군집화되어 있음.

2. Age는 사실상 범주형: 실제 값은 14개(1, 3, 7, 14, 28, 56, 90, 91, 100, 120, 180, 270, 360, 365일)뿐이고 28일이 전체의 약 41%를 차지. 코퓰라의 quantile-interpolation은 존재하지 않는 재령(예: 45일)을 만들어냄.

3. 레시피 반복측정 구조: 조성 7개 변수만 보면 1030행 중 고유 레시피는 427개뿐(평균 2.41회 반복측정 — 같은 배합을 재령만 바꿔 여러 번 측정). 코퓰라는 매번 완전히 새로운 조합을 생성하므로 이 "중복/군집" 패턴을 재현하지 못함(1200개 생성 시 1200개 모두 고유).

3. 3차 개선 — Smoothed Bootstrap + Recipe-Replicate (synth_validation_third.py)

정답 함수 D(desirability)는 그대로 유지한다 — 정답 위치를 통제할 수 있어야 검증 데이터로서 의미가 있으므로, 실제 desirability 관계는 쓰지 않고 가우시안 봉우리를 그대로 심는다. 개선 대상은 입력 X 생성부다.

- Smoothed bootstrap: 실제 행을 복원추출 + 작은 가우시안 지터(jitter). 정확히 0인 값은 지터에서 제외(0을 그대로 유지)하여 zero-inflation을 보존.

- Age: 지터하지 않고 실제 14개 값 중에서 실제 빈도로 범주형 리샘플.

- Recipe-replicate 2단계 샘플링(기본 사용): 고유 레시피를 실제 데이터에서 추출 → 레시피당 반복측정 개수를 실제 분포(평균 2.4회)에서 추출 → 그 개수만큼 복제(지터는 레시피 단위로 한 번만 적용해 "같은 배치, 다른 재령" 구조를 정확히 보존) → Age는 그 레시피가 실제로 관측된 재령들 중에서 리샘플.

구조 보존 검증 결과 (실제 vs 합성, N=1200)

| 항목 | 실제 | 2차(코퓰라) | 3차(신규) |
| --- | --- | --- | --- |
| zero-frac (Slag/FlyAsh/Superplast) | 0.457 / 0.550 / 0.368 | 0.458 / 0.541 / 0.367 | 0.405 / 0.483 / 0.263 |
| Age 고유값 개수 | 14개 | 25개 (실제값 아닌 값 생성됨) | 14개, 전부 실제값의 부분집합 |
| 고유 레시피 수 / 전체 행 | 427 / 1030 (평균 2.41회) | 1200 / 1200 (반복 없음) | 489 / 1200 (평균 2.45회, 구조 재현) |

2차 버전도 zero-inflation 자체는 의외로 잘 흉내 냈지만(quantile mapping이 marginal 분포를 보존하기 때문), Age 범주형 구조와 레시피-반복측정 구조는 완전히 재현 실패했다. 3차 버전은 이 두 가지를 확실히 개선했다.

4. 4차 개선 — 무작위 시드 반복 검증 실험 (synth_validation_fourth.py)

"합성 데이터셋을 여러 번 돌려보면서 원 논문 방법론이 얼마나 안정적인지 보고 싶다"는 목적에 맞춰, 매 시나리오(G, noise 등 조건 동일)를 완전 무작위 시드로 n_repeats회(기본 5회) 반복 실행하고 F1 / 개수일치율 / N_eff를 평균±표준편차로 요약하는 run_scenario_repeated()를 추가했다. 재현이 필요할 경우를 대비해 매 반복에 사용된 시드도 함께 기록했다.

다만 시나리오 1개당 파이프라인 실행 자체가 무겁다 보니(박스 900개 생성 + 전수탐색), 이를 무작위 시드로 5회씩 반복하면 실행 시간이 과도하게 길어지는 문제가 있었다. 결과의 유용성 대비 비용이 커서, 이 방식은 5차에서 폐기하고 "시드는 고정하고 조건(G)을 여러 값으로 바꿔가며 평균/표준편차를 낸다"는 방식으로 대체했다.

5. 5차 개선 — 고정 시드 G-스윕 + 정답 영역별 리포팅 (synth_validation_fifth.py, 현재 최종본)

4차의 무작위 반복 대신, 시드는 고정하고 정답 개수 G만 여러 값으로 바꿔가며(run_G_sweep()) 실행 결과의 평균/표준편차를 산출하도록 변경했다 — 같은 정보를 훨씬 짧은 시간에 얻을 수 있다.

또한 "개수 일치(N_eff==G)"라는 이진 판정 대신, 정답 영역 하나하나가 발견된 클러스터와 관측치를 얼마나 공유하는지를 연속값으로 보여주도록 score_against_truth()에 best_per_truth를 추가했다. 정답 영역 g마다 가장 F1이 높은 발견된 클러스터를 찾아 recall(정답 중 몇 %를 찾았나), precision(찾은 것 중 몇 %가 진짜였나), F1을 개별 보고한다.

6. 파이프라인 검증 결과 (5차 버전 기준)

6.1 측정 지표

- 개수 일치: 유효 클러스터 수 N_eff == 정답 개수 G ?

- 위치 일치: 각 정답 영역(g)이 가장 많이 겹치는 발견된 클러스터와, 관측치를 얼마나 공유하는지 — recall(정답 중 몇 %를 찾았나) / precision(찾은 것 중 몇 %가 진짜였나) / F1(둘의 조화평균)

6.2 G값 스윕 결과 (거리·noise·개수 고정, seed=1 고정, N=1200)

| G | N_eff | 평균 F1 | 잘 찾은 영역(F1≥0.5) | 완전히 놓친 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 43 | 0.444 | 1 | 0 |
| 3 | 44 | 0.350 | 1 | 0 |
| 4 | 35 | 0.267 | 1 | 1 |
| 5 | 41 | 0.207 | 1 | 2 |
| 6 | 40 | 0.310 | 3 | 3 |
| 7 | 38 | 0.163 | 1 | 3 |
| 8 | 45 | 0.149 | 1 | 3 |

종합: F1 = 0.270 ± 0.099, N_eff = 40.9 ± 3.3, 개수일치율 0/7 (0%)

6.3 핵심 발견

1. N_eff가 정답 개수 G(2~8)와 무관하게 항상 35~45 근처에서 나온다. 박스 900개 + 현재 하이퍼파라미터(RHO_LIMIT=0.6, K_GRID_STEP=20) 조합이 만들어내는 값에 가깝고, 실제 정답 개수를 반영하지 않는다.

2. 파이프라인이 정확히 찾아내는 봉우리 개수는 G와 무관하게 1~3개로 고정되어 있고, 나머지 정답 영역은 G가 몇이든 상관없이 통째로 누락(교집합이 있는 클러스터 자체가 없음)된다. G가 커질수록 놓치는 영역의 비율만 늘어나고 평균 F1은 하락한다(G=2일 때 0.444 → G=8일 때 0.149).

3. 즉 N_eff가 항상 40 근처인 이유는, 발견된 40여 개 클러스터 중 실제로는 1~3개만 정답 영역과 의미 있게 겹치고 나머지 대부분은 정답 어디와도 안 겹치는 잡음성 군집이기 때문으로 보인다.

7. 6차 개선 — 실측 기반 반응표면모델(RSM) desirability

7.1 5차까지의 근본적 한계

1~5차 버전은 X(입력)의 사실성을 계속 개선(zero-inflation 보존, Age 범주형 리샘플, 레시피-반복측정 구조)했으나, D(desirability)는 시종일관 우리가 임의로 심은 가우시안 봉우리였다. 즉 '이 재료 배합이면 실제로 이런 강도가 나온다'는 물리적 관계가 전혀 반영되지 않았고, 정답 위치도 완전 무작위 좌표였다. 이는 '합성 모델의 근본적 한계'와 정확히 일치하는 지점이다.

7.2 개선 방식: 실측 데이터로 학습한 반응표면모델

desirability를 가우시안 봉우리 대신, 실제 콘크리트 1030개 관측치(재료배합→압축강도)로 학습시킨 2차 반응표면모델(RSM: 주효과 + 이차항 + 교호작용, OLS 적합)로 대체했다. 이는 콘크리트공학에서 실제로 쓰이는 강도예측 모델링 방식(다중회귀/RSM)과 같은 계열이다.

| 항목 | 5차까지 | 6차(RSM) |
| --- | --- | --- |
| desirability 계산 | 임의의 가우시안 봉우리 | 실측 1030개로 학습한 RSM (R²=0.811) |
| 정답 위치 | 완전 무작위 좌표 | RSM을 수치최적화(다중시작 L-BFGS-B)해 구한 최적점 |
| 물리적 근거 | 없음 | 있음 (실측 데이터 기반 회귀식) |

X 생성(레시피-반복측정 부트스트랩)은 5차 버전 로직을 그대로 재사용했다.

7.3 검증 결과 — 능선구조의 발견

| G(목표) | G(실제탐색) | N_eff | 평균F1 | 매칭 | K* | ECC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 21 | 0.000 | 2/2 | 285 | 0.915 |
| 3 | 3 | 21 | 0.000 | 3/3 | 285 | 0.915 |
| 5 | 5 | 21 | 0.019 | 5/5 | 285 | 0.915 |

G(정답 개수)를 2, 3, 5로 바꿔도 K*, ECC, N_eff가 완전히 동일하게 나왔고, F1은 사실상 0에 가까웠다. 진단을 위해 찾은 최적점들의 desirability 값을 확인한 결과, G와 무관하게 탐색된 모든 최적점이 정확히 D=1.0000으로 나타났다.

이는 최적화 실패가 아니라, desirability 지형 자체의 구조적 특성으로 해석된다. '강도=60'이라는 조건은 8차원 입력공간에서 단 하나의 등식 제약이므로, 이를 만족하는 해는 고립된 점이 아니라 7차원의 연속된 초곡면(능선)을 이룬다. 실제로 실측 데이터에서도 D>0.9인 관측치가 65개(6.3%)나 확인되어, '소수의 고립된 최적 배합'이 아니라 '넓게 이어진 하나의 고성능 영역'이 존재함을 뒷받침한다.

즉 '정답은 서로 떨어진 G개의 점'이라는 검증 프레임 자체가, 이 데이터의 desirability 구조(연속 능선)와 부합하지 않는다는 것이 이번 실험의 핵심 발견이다. 이는 데이터 생성의 결함이 아니라 실제 콘크리트 데이터의 물리적 구조를 충실히 재현한 결과로 판단된다.

8. 합성 데이터 생성 자체의 유사도 검증

정답 검증 프레임의 한계와는 별개로, 'X 생성이 실제 데이터를 얼마나 충실히 재현하는가'만 독립적으로 점검했다 (PRIM 파이프라인 실행 없이 데이터 생성-비교만 수행).

| 비교 항목 | 결과 요약 |
| --- | --- |
| 변수별 평균/표준편차/범위 | 전 변수에서 실제와 합성이 근사 (예: Cement 평균 281.2 vs 267.3) |
| Zero-inflation 보존 | Slag 45.7%→42.1%, FlyAsh 55.0%→48.0%, Superplast 36.8%→28.3% (방향·크기 보존) |
| Age 분포 | 고유값 14개로 정확히 일치, 최빈값(28일) 비율 41.3%→37.4% |
| 상관구조 | Frobenius 거리 1.019 (완전동일 0 대비 양호). 주요 변수쌍 부호 전부 일치 |
| Desirability(D) 분포 | D>0.9 개수 실제 65개 vs 합성 60개로 근사 |

종합적으로 '실제 데이터셋과 최대한 유사한 합성 데이터 생성'이라는 본래 목표는 충실히 달성된 것으로 판단된다. 7장에서 확인된 채점 실패는 데이터 생성 단계가 아니라, 이산적 G개 정답을 가정한 검증 프레임 설계에서 기인한다.

9. 결론

- 합성 데이터의 X(입력) 생성은 실제 콘크리트 데이터의 구조적 특징(zero-inflation, Age 범주형, 레시피-반복측정)을 충실히 재현했으며, 정량 비교로도 확인되었다.

- desirability(D)를 실측 기반 RSM으로 교체함으로써 '물리적 근거 없는 가상의 정답'이라는 근본적 한계를 상당 부분 해소했다.

- 그러나 이 과정에서 '강도=60'이라는 목표 자체가 원 논문이 정의한 목적함수이며, 이 목적함수 하에서는 정답이 고립된 점이 아니라 연속된 능선 구조를 이룬다는 것이 실증되었다.